2015年湖北省技能大赛暨

青年职业技能大赛

（工程测量）

决

赛

技

术

文

件
湖北省技能大赛暨青年职业技能大赛组委会
2015年7月

工程测量决赛技术文件

一、竞赛标准

工程测量竞赛以《工程测量员国家职业标准》中高级技能（国家职业资格三级）的知识和技能要求为基础，结合技能人才培养要求和生产岗位需要，适当增加新知识、新技术、新技能等内容。
二、命题原则

依据工程测量员国家职业标准，注重基本技能和专业化操作，注重操作过程和质量控制，注重职业道德和标准规范，结合实际，考核职业综合能力，促进优秀技能人才脱颖而出。

三、竞赛内容与时间
（一）竞赛方式
竞赛包括理论知识（笔试）和实际操作两部分，均由参赛选手独立完成。

（二）竞赛时间

1.理论知识竞赛时间：120分钟。

2.实际操作竞赛时间：160分钟（其中外业数据采集时间90分钟，数据传输时间10分钟，内业编辑成图时间60分钟）。

（三）成绩计算

竞赛总成绩由笔试和实际操作两部分成绩组成，其中理论知识竞赛占30％，技能实际操作竞赛占70％。依据总成绩高低排出名次，当总成绩相同时，以实际操作竞赛成绩高者为先；如实际操作竞赛成绩仍相同，以实际操作竞赛中用时短者为先。

四、理论知识竞赛

（一）试题范围

	项目
	职业道德与
测绘法律法规
	基础
知识
	准备
	测量
	数据
处理
	质量检验与
技术指导
	仪器设
备维护
	方案
制定

	配分
	5
	10
	10
	30
	15
	15
	5
	10


具体内容参见《第四届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛工程测量赛项理论知识考试复习提纲》。

（二）试题类型

主客观题型合理搭配，客观题型试题一般包括选择题（记忆、理解与问题解决）、判断题和填空题、计算题等，占总题量的60%-70%；主观题型试题为名词解释、简答题、问答题等，占总题量的30%-40%。
五、实际操作竞赛

技能操作考核的内容为1:500外业数字测图。参赛选手需在抽签确定的场地区域内，按照1:500外业数字化测图要求，完成外业数据采集和内业编辑成图工作。内业编辑成图采用自带的编图软件，提交数据格式为AutoCAD 2004版—dwg格式。

1、软件和硬件配置要求

（1）全站仪一台，含充电器、脚架、两个单棱镜组，全站仪准确度等级不低于Ⅲ级，不得使用免棱镜测距功能；

（2）两台笔记本电脑，需安装专业编图软件，含编图使用的字库和符号库，不得存储与竞赛无关的数据和程序；

（3）其它辅助工具，一个手持测距仪、一把钢卷尺、两个函数型计算器、对中杆等。

外业数据采集使用的全站仪、手持测距仪等必须经法定仪检机构检定合格并且在有效期内（以仪器检定证书原件为凭），参赛选手需自行携带上述仪器并在报到时交赛区工作委员会，统一进行检查和保管。

2、竞赛执行技术标准

（1）GB/T 14912—2005《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》，以下简称《规程》；

（2）GB/T 20257.1-2007《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》，以下简称《图式》；

（3）GB 50026—2007《工程测量规范》，以下简称《规范》；

（4）GB/T 13989—92《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

（5）GB/T 24356—2009《测绘成果质量检查与验收》；

（6）GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》。

3、成图精度

（1）地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差不应大于±0.15米，临近地物点点间的距离中误差不应大于±0.12米，地形特征点的高程中误差相对于临近图根点的高程中误差不应大于±0.15米。地形特征点的高程值取至0.01米。

（2）将竞赛成果中各地物点的坐标值剔除粗差后，去掉1个最大值和1个最小值后取其平均值为竞赛标准值。

（3）取2倍中误差为允许误差，超出最大误差视为粗差。竞赛前测量固定点位的坐标和距离用于地形图精度评判，计算各项中误差时，选取的地物点数量不少于30个。

（4）平面坐标系为独立坐标系，高程系为独立高程系。

4、基本要求

参赛选手按照1:500外业数字测图要求，进行数据采集并编辑成图。

大赛组委会统一提供控制点（提供1个控制点，场地外提供两个定向点，控制点成果 X、Y、h坐标单位为米，取至小数点后3位）的基础上，采用全站仪实测地物点的平面坐标和地形点的高程，利用全站仪内存或外接电子记录手簿现场记录。外业数据采集完成后，通过全站仪或电子记录手簿与计算机之间的数据通讯接口，将外业数据导入参赛方自己携带的计算机统一编号并封存保管，图形编辑时在裁判监督下当众开封交与选手进行数据处理、图形编辑，形成满足要求的数字化地形图。当出现数据打不开，无法进行质量评定时，对应项目的考核成绩记为零分。按照要求,正确、规范地使用仪器，遵守操作规程，注意安全作业。

5、图根点布设和测量

利用已知控制点，采用支导线或引点布设图根点作为测站点。支导线边数不得超过三条，平均边长不得超过100米；引点边长不得超过100米，其它按《规程》要求执行。

用全站仪施测支导线或引点时，按顺时针盘左观测两次，当直接显示所求点坐标时，两组坐标较差不应大于0.05 米，高程较差不应大于0.05米。当观测角度和测距时，两个半测回间角度较差不应大于30"，测距较差不应大于0.02米，垂直角较差不应大于25"，较差符合限差时，可采用任意一组成果。

进行支导线、引点观测时，选手应及时示意裁判并填写支导线和引点观测记录表。

6、外业数据采集

（1）外业数据采集应根据实地情况，在图根点上设站，采用全站仪采集时最大测距长度不超过160米。测前、测后均需进行定向检查。

（2）个别无法直接施测的地物点，可根据已经施测出的地物点坐标，量取栓距求出其坐标。

（3）数据采集时使用竞赛专用图纸绘制实地草图，不得使用计算机（含PDA等）和其它图纸绘制草图。

（4）数据采集结束后，在规定的时间内将采集到的数据传输至指定的计算机中。

7、地形图编制

在编图软件支持下，参考工作草图，进行数据编辑，形成数字地形图。地形图上各种要素的表达严格按照《图式》规定执行。

地形图上表示的主要内容：

（1）图根测量控制点

（2）水系

a)池塘的水涯线均沿塘坎上边沿线表示。

b)池塘内和岸边的石块不表示。

c)面状水域要普色。

d)堤、坝应测记顶部及坡脚高程。
（3）居民地及设施

a)单幢房屋的轮廓线以墙基外角为准，附属建筑物如不落地的阳台不表示；临时性建筑物可不表示。

b)厕所按外轮廓线表示，加注“厕”。 

c)固定和移动的垃圾桶（箱）均按《图式》中的“垃圾台”符号表示。

d)彩门（牌坊、牌楼）亭、塑像（雕塑）、栅栏（栏杆）、台阶、路灯、照射灯、宣传橱窗（提示牌）、地下建筑物出入口均按《图式》表示。

e)路边和树下供休息用的坐凳不表示，埋在地下的照明灯不表示。

 f)石柱和铁链相连的栏杆不表示。

（4）交通

a)公园外侧的街道边线(道牙)用实线表示。

b)内部道路、人行桥按《图式》表示。

（5）管线

a)道路上的和草地内的上下水、各种检修井孔均按给水检修井孔的符号表示，管道其他附属设施按《图式》表示。

b)草地内的喷水龙头不表示。

c)地面上的电缆交接箱用电缆标符号表示。

（6）地貌

a)绿地内和路边的石块（墩）不表示。

b)按《规程》要求测绘高程点，图中每100cm2高程注记点不少于2个，需绘制等高线。

（7）植被

a)道路两边成行行树用《图式》中相应的符号表示。

b)花坛中的独立树用花坛符号内配置独立树符号的方法表示，其它树木按《图式》相应符号表示。

c)草地按人工绿地表示。

以上未说明的要素执行《图式》规定。

（8）图外整饰要求

a)图名统一采用“工程测量赛区”,图号统一为“CN-HLJ-2015。

b)地形图分幅采用50cm×50cm标准分幅。

c)图廓整饰按照《图式》执行。

d)图廓左下角注记如下：2015年9月全野外数字成图，独立坐标系，2007年版图式。

编图使用的字体和字号要符合《图式》要求。

测绘机关全称为:第四届全国测绘行业职业技能竞赛组委会。绘图员、检查员均不注记。

8．要素分层与颜色要求

	序号
	层 名
	层色（RGB）
	备 注

	1
	测量控制点
	0，0，0
	包括点名、点号、高程、符号

	2
	水系及附属设施
	0，174，239
	水库坝、堤岸、沟堑、水闸、拦水坝、滚水坝、防波堤、防洪墙、土堤颜色为0，0，0

	3
	居民地及设施
	0，0，0
	

	4
	交通及附属设施
	0，0，0
	

	5
	管线及附属设施
	0，0，0
	

	6
	地貌
	185，124，15
	除陡石山为本层色外,其它陡坎均为黑色0,0,0

	7
	高程点及注记
	0，0，0
	

	8
	植被和土质
	0，166，81
	配置符号、地类界放在此层

	9
	注记
	0，0，0
	除高程点注记外的图内所有注记

	10
	图廓整饰
	0，0，0
	内外图廓、坐标网线放在此层


注：当层中要素颜色与层色不同时，相应要素按照《图式》规定的CMYK色值转换为RGB色值。
9.成果整理上交要求

参赛选手在技能操作考核结束后，按以下要求整理上交成果，并向工作人员进行成果确认交接。

成果目录为参赛选手自己的“参赛证号”+“CN-HLJ-2015”，目录下存放相关文件。

[image: image1.png]“SEFIET 7 +CN-HLT-2015

— “BFIES ”+CN-HLI-2015. dwg (HFHER)

— SHFEHRERENSIE. RS E. FF




